Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях

Российской антарктической экспедиции

за период c 6 по 14 января 2025 г.

На круглогодично действующих станциях Восток, Мирный, Прогресс ведутся работы по программе зимовочной 70 РАЭ, произошла смена зимовочных составов. На станциях Новолазаревская и Беллинсгаузен продолжаются работы по программе 69 РАЭ.  Сезонные программы 70 РАЭ реализуются на всех станции и на базах Молодёжная и Гора Вечерняя.

1. Судовые операции:

1.1 НЭС «Академик Фёдоров».

В период с 11 по 13 января выполнен меридиональный разрез по 70° в. д. в море Содружества. Глубины станций от 200 до 2220 м. На 14 станциях выполнялся отбор 394 проб.

14 января судно находится у станции Прогресс. Ожидаемый приход в порт Кейптаун – 30 января 2025 г.

1.2. НЭС «Академик Трёшников».

Продолжается обеспечение выполнения программы циркумполярного рейса (SWIDA-RINGS Circumnavigation Рroject), с борота судна выполняются полёты вертолётов. На 14 января судно находится в районе острова Рузвельта готовится к сложному переходу до станции Беллинсгаузен куда планируется заход 24 января.

2. Внутриконтинентальные санно-гусеничные походы (СГП):

СГП-4 прибыл на Восток 10.01.2025. Доставлено на Восток 42,3т груза и 140т ДТ, пополнена п/б 1100км - 13,5т ДТ.

Ожидаемая дата выхода на Прогресс - 14.01.2025

Всего на 13.01.2025 г. выполнено три СГП, один СГП-4 в пути (на Востоке). Доставлено на Восток: груза 64 т (142% от плана), топлива 257,3 т (73% от плана). На п/б 550 км - топлива 69,7 т (план выполнен), на п/б 1100 км - топлива 57 т (34% от плана). Подготовлен выход СГП со станции Восток на Прогресс 14 января.

3. Авиационные операции

11-12.01.2025г. выполнен интерконтинентальный полет самолета ИЛ-76ТД-90ВД по маршруту Кейптаун – Новолазаревская – Кейптаун. Доставлены грузы и участники национальных антарктических экспедиций. На ст. Новолазаревская прибыл один участник сезонной 70-й экспедиции и один убыл.

26.12.2024г. участники Циркумантарктической воздушной экспедиции (SWIDA-RINGS Circumnavigation project) переместились в район ст.Русская.

4.  На антарктических станциях и сезонных полевых базах:

4.1. На станции Восток

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам.

Гляцио-буровой отряд: буровые работы. Выполнено два рейса с отбором проб. Один рейс с измерением давления и температуры.

Сборка малой буровой установки и установка на точку бурение в 20 метрах от буровой 5г. Разгрузка СГП-2. Весь груз доставлен без повреждений в т.ч. 3 бочки с полиметилсилоксановой жидкостью, ПМС-3 гляциологические работы. За период 06.01.25 – 12.01.25 обработано 30 м керна, всего обработано 452 м керна. Все 540 м керна разделены на две партии, одна из которых остаётся на ст. Восток, другая партия керна упакована для отправки и погружена в контейнеры. Выполнены измерения на комплексе «термокоса».

Метеорологический отряд: продолжались пусконаладочные работы метеоактинометрического комплекса. Доставленное СГП электронное оборудование размещено на метеоплощадке и в метеокабинете. Установлены датчики для производства градиентных наблюдений. В лаборатории собрана серверная стойка, которая подключена к компьютерам для сбора и отображения информации.

Геофизический отряд: настройка АРМ геофизика, настройка удаленного доступа из НЗК к риометрическому комплексу. Перенос пк магнитолога в НЗК, установка и настройка удаленного доступа к МВС. Перенос на НЗК оргтехники, архива документов, инструмента, мебели.

ПИЯФ: сбор коллекции образцов космической пыли проводился в ежедневном режиме. Собрано более 40 образцов коллекции. Описание образцов и последовательность сбора сведены в общий каталог. В собранной коллекции оптическим микроскопом выявлены частицы вероятного космического происхождения, посчитано их распределение по дням сбора. Продолжены ежедневные спектрорадиометрические измерения солнечного излучения.

СГП4: груз на ст. Восток доставлен в полном объеме.

Отряд связистов: Проведена настройка канала спутниковой связи ЗССС и интеграция в него ЛВС станции. Проведена настройка мощности излучения согласно проектным параметрам на внешней и внутренних антеннах.

Монтаж спутниковой связи на новом зимовочном комплексе, коммутация, проверка работоспособности.

14 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА 08:00 МСК СТАРЫЙ ЗИМОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС СТАНЦИИ ВОСТОК ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ И ЗАКОНСЕРВИРОВАН.

4.2. На станции Прогресс

Транспорт: техническое обслуживание станционной техники, обкатка автомобиля УРСА.

Гляциологические изыскания: Выполнен мониторинг состояния снежно-ледовых перемычек прорывоопасных озёр.

Выполнен ежемесячный мониторинг снегонакопления на гляциологических вехах в районе ПП Зенит: средняя величина абляции составляет 22 см. На озёрах Степпед, Лоу и Рейд начаты работы по изучению распределения гидрофизических характеристик воды по глубине, а также в рамках программ "палеолимнологические исследования озёр территории Оазиса Холмы Ларсеманн" и "исследования цикла углерода в антарктических озерах" отбор и консервация проб воды и донных отложений. Проводится камеральная обработка данных.

Общее: обслуживание и проверка вышки связи сотрудником альппроект. В рамках работ по дооснащению антарктического регионального центра ДЗЗ и размещения комплекса приема информации (КПИ-5) из состава НКПОР-р/а Проведены следующие работы:

-выполнены разгрузочные работы контейнеров с оборудованием и грузом,

необходимым для дооснащения НКПОР/а.

-проведены работы по демонтажу упаковочной тары.

-при помощи крана выполнили монтаж антенного комплекса на опорное

основание, смонтированное ранее в 69 РАЭ.

-на 80 % смонтировали радиопрозрачное укрытие (РПУ) для антенного

комплекса.

-при помощи крана установили аппаратный контейнер на подготовленные

Ранее (69 РАЭ) бетонные блоки.

-в аппаратном контейнере установили аппаратуру в монтажные шкафы.

-Проложили кабель электропитания (380в) в кабельную эстакаду до

аппаратного контейнера.

Геологические работы:

Выполнено 40 п. км. геологических маршрутов.

Выделен ряд разрывных нарушений, ранее не выявленных.

Вдоль разломов произведен замер распределения трещиноватости, помимо этого, с использованием БПЛА произведена детальная съемка предполагаемых разломов.

По результатам описания 300 п. м. опорных обнажений уточнены границы познепротерозойских и раннепалеозойских геологических подразделений, высказаны новые предположения об их структурных взаимоотношениях.

Выделено 5  перспективных площадей для реализации буровых работ с целью решения как фундаментальных, так и прикладных задач.

Геофизические работы:

Магнитка: выполнены детальные работы с шагом 10х10 м (~6 пог. км, ~600

физических наблюдений) в зоне возможного переноса магнитной обсерватории станции Прогресс. Отснято ~160 пог. км.

Электроразведка: выполнена разметка профиля длиной около 500 метров в

точке, выявленной в ходе магниторазведочных работ аномалии и сделано профилирование с шестью разносами вдоль профиля. Построен предварительный геоэлектрический разрез.

Гамма-спектрометрия и радиометрия выполнены в ходе геологических маршрутов. Выполнены полеты на БПЛА для построения ортофотоплана территории станций Прогресс и Чжуншань для корректной интерпретации магнитных Аномалий (на его основе будет впоследствии устанавливаться аномалия Природного или техногенного характера).

Произведено обследование АКБ и выполнена расчистка входа одной аэродромной машиной № 48.

Аэродром: уплотнение снежного покрова.

4.3. На станции Мирный

- Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам.

- работы по водоснабжению станции;

- устранены неполадки в работе голосового шлюза;

- производится ремонт и обслуживание системы оповещения по станции;

- запуск в работу базовой станции МТС;

- продолжается монтаж оконных конструкций из ПВХ в зданиях станции.

4.4. На станции Новолазаревская:

Продолжаются выполнение научных работ и наблюдений согласно зимовочным программам;

- обеспечение функционирования объектов инфраструктуры ЗССС, АППИ, БИС-А, УССИ, базовой станции МТС;

Ведутся работы по ликвидации снежных брустверов и расширения боковой полосы безопасности с южной стороны ПП

Работы по станции:

- ремонт термопота, изготовление саней под отправку металлолома,

- изготовление и установка заглушек на емкости Уралочки -21

ДЭС - профилактические и ремонтные работы, ремонт компрессора высокого давления.

Транспорт:

восстановительные работы РВ-300 №12, переоборудование для работы с фрезой.

- Уралочка -21 ремонт гусениц.

- подготовка походной техники.

4.5. На станции Беллинсгаузен:

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам:

Метеоролог: продолжение стандартных наблюдений,

Гляциолог: мониторинг абляции снега и льда на куполе Беллинсгаузена и толщины активного слоя в грунтах по профилю полуострова Файлдс.

Океанолог: наблюдения за колебаниями уровня моря, измерение температуры поверхностного слоя моря, мониторинг фоновой площадки в бухте Водопадная для наблюдения за пластиковым загрязнением океана;

5. Метеорологические условия на станциях

- Восток: температура воздуха средняя -32,8°с, минимум – 40,6°с, максимум -27,2°с, ветер средний 5,0 м/с порывы 12 м/с.

- Прогресс: температура воздуха средняя +1,1°с, минимум -2,3°с, максимум +5,7°с, ветер средний 4,5, м/с порывы до 13 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -0,4°с, минимум -0,1°с, максимум +2,4°с, ветер средний 10 м/с порывы 15 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя +0,8 °с. минимальная -1,4 °с максимальная  +4,7 °с  ветер средний 7 м/с максимальный порыв 18 м/с

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +2,1 °с минимальная -0,3 °с максимальная +5,9°с,  ветер средний 7,5 м/с порыв 20м/с;